附件5

建设项目职业病防护设施设计

工作过程报告

（TCL环境科技）

项目名称：惠州TCL环境科技有限公司改扩建项目

建设单位：惠州TCL环境科技有限公司

联系人：   赵悦

联系电话：13516698932

日期：   2019年5月31

填　写　说　明

一、本工作报告可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，但“主要负责人签字”必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。

二、本工作报告“项目名称”栏，填写建设项目名称。

三、本工作报告“建设单位”是指建设项目投资、管理的单位。

四、本工作报告设置的栏目尺寸，不能满足填写内容的需要时，可自行设置栏目尺寸，但不能改变表格外边距的尺寸；本工作报告设置的栏目中的表格数量不能满足填写内容的需要时，可自行设置续表，格式和内容要求应与本工作报告的表格一致。

| 建设项目地址 |  | 惠州市仲恺高新区惠环街道西坑工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目性质 |  | 新建□ 改建☑ 扩建☑ 技术改造□ 技术引进□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位法人 |  | 朱益群 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 陈广明 |  |
| 投资情况 |  | 总投资1593万元，其中职业病防护设施投资预算36万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业病防护设施设计 |  | 设计单位 |  | 福建省石油化学工业设计院 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评审时间 |  | 2019年5月14 | 联系人及 联系电话 |  | 黄春燕18927521693 |  |  |  |
| 职业病防护设施设计情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车间 | 设施名称 |  | 设施型号 |  | 设计参数 |  |  | 数量 |  | 安装位置 |
| 物化车间 | 降噪设施 |  | 减震基座 |  | \ |  |  | 8 |  | MVR泵 |
|  |  |  | 柔性连接 |  | \ |  |  | 16 |  | MVR泵、压缩机、离心机、真空泵设备口 |
|  | 防毒设施 |  | 设备废气呼吸口 DN40、DN50、DN80 |  | \ |  |  | 3 |  | MVR装置废气口 |
|  |  |  | 应急冲洗设备 |  | 服务半径15m |  |  | 3 |  | 首层药剂配置区、二层反应槽区、室外设备区的石灰乳配置池 |
|  |  |  | 设备液位计 |  | \ |  |  | 10 |  | MVR装置附属缓冲罐等 |
|  | 防尘设施 |  | 机械化、自动化输送工艺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废包装容器综合利用车间 | 降噪设施 |  | 柔性连接 |  | \ |  |  | 16 |  | MVR泵、压缩机、离心机、真空泵设备口 |
|  | 防毒设施 |  | 活性炭吸附塔 RT701 |  | \ |  |  | 1 |  | 活性炭吸附塔 |
|  |  |  | 防爆轴流风机 T35-7.1-EX |  | \ |  |  | 4 |  | 废包装容器综合利用车间 |
|  |  |  | 应急冲洗设备 |  | 服务半径15m |  |  | 1 |  | 废包装容器综合利用车间 |
| 废有机溶剂综合利用车间 | 降噪设施 |  | 减振基座 |  | \ |  |  | 8 |  | 泵处 |
|  | 防毒设施 |  | 废气吸收系统 DN25 |  | \ |  |  | 3 |  | 新增设备废气口 |
|  |  |  | 设备液位计 |  | \ |  |  | 8 |  | 原料接收罐AB 等 |
| 含铜含锡废液综合利用车间 | 降噪设施 |  | 减振基座 |  | \ |  |  | 24 |  | 泵 |
|  |  |  | 隔声罩 |  | \ |  |  | 1 |  | 风机 |
|  | 防毒设施 |  | 设备废气呼吸口 DN65 |  | \ |  |  | 24 |  | 各设备 |
|  |  |  | 玻璃钢酸雾净化塔40000m3/h |  | \ |  |  | 1 |  | 含铜含锡废液综合利用车间 |
|  |  |  | 玻璃钢酸雾净化塔20000m3/h |  | \ |  |  | 1 |  | 含铜含锡废液综合利用车间 |
|  |  |  | 玻璃钢离心风机40000m3/h |  | \ |  |  | 1 |  | 含铜含锡废液综合利用车间 |
|  |  |  | 应急冲洗设备 |  | 服务半径15m |  |  | 1 |  | 蚀刻子液罐区储罐区主要出入口处 |
|  |  |  | 有毒气体感测器（电化学式） |  | 每隔2m设1个有毒气体探测器 |  |  | 2 |  | 氨稀释主机处及氨卸料处 |
|  |  |  | 设备液位计 |  | \ |  |  | 24 |  | 储罐、搅拌罐等 |
| 建设单位承诺 我单位对本建设项目职业病防护设施设计的真实性、客观性和合规性负责，并承担相应的法律责任。我单位已按照相关法规要求对职业病防护设施设计进行评审，并按评审意见对设计进行修改、完善。我单位将严格按照评审通过的设计和有关规定组织职业病防护设施的采购和施工，确保投产后能满足职业病防治相关法律、法规、标准的要求。按要求对职业病防护设施设计信息进行了公示。 建设单位主要负责人： （加盖公章处） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报告编制人：赵悦      编制时间：2019年5月31日     联系电话：13516698932

（★注：建设单位可按实际情况增加相关内容，另需要附上职业病防护设施设计评审参加人员签名表、职业病防护设施设计评审意见、评审意见修改说明）